## TECHNICKÉ ZADÁNÍ

Oprava střechy skladu OOPP

- Předmět díla

Předmětem díla je oprava střešní krytiny budovy skladu OOPP v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu Teplárna. Oprava bude zhotovitelem realizována formou dodávky „na klíč“.

Zhotovitel zajistí v rámci dodávky „na klíč“ především následující činnosti:

- Vypracování postupu prací pro provádění díla.

- Vybudování zařízení staveniště po dobu provádění díla, po dokončení jeho likvidaci a úklid.

- Vlastní provedení stavebních prací dle tohoto Technického zadání a SoD.

- Celkovou koordinaci dodávek, prací a služeb v rámci provádění díla.

- Dokončení díla v souladu se smlouvou a v termínech uvedených ve smlouvě.

- Předání dokumentace skutečného provedení.

- Likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací na své náklady a nebezpečí provádí zhotovitel.

- Stávající stav

Stávající stav střešní krytiny je nevyhovující.

- Nový požadovaný stav

Přesná plocha opravované střechy bude zaměřena při prohlídce.

Objednatel požaduje opravu střešní krytiny minimálně v následujícím rozsahu:

- Vhodná oprava a úprava povrchu střechy pro pokládku hydroizolační vrstvy.

- Pokládka vhodného druhu nové hydroizolační vrstvy s ohledem na:

- vhodné zaizolování kolem vystupujících ocelových konstrukcí,

- odolnost proti mechanickému poškození,

- tloušťku vrstvy min. 5 mm,

- odolnost proti UV záření,

- klimatické podmínky dané lokality,

- chemickou odolnost,

- nízkou paropropustnost vodních par,

- požární bezpečnost dle druhu provozu v objektu,

- lepenka použitá na ostatních střechách ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR.

- Vytažení lepenky k okrajům stěn a olemování.

- Zachování stávajícího spádu střechy pro odvodnění.

- Vyčištění odtokového žlabu.

Přístřešek nad rampou:

- Výměna trapézových plechů za nové.

- Provedení nové vodorovné konstrukce pod trapézovými plechy. Stávající je z původních dřevěných trámů.

- Požadavky na provádění díla

Kompletní oprava bude realizovaná formou dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu se smlouvou, Technickým zadáním a zhotovitelem vypracovaným postupem prací.

Zhotovitel bude provádět stavební činnosti způsobem neomezujícím provoz skladu objednatele.

Před zahájením prací zhotovitel vytyčí a označí staveniště v souladu s pravidly BOZP.

Pro veškeré činnosti bude zhotovitel využívat pouze prostory objednatelem předané a k danému účelu určené.

Po dobu prací zhotovitel umožní přístup provozního i technického personálu objednatele do prostoru staveniště k obsluze stávajícího zařízení a skladu.

Pracovníci zhotovitele nebudou manipulovat s nepředaným zařízením objednatele.

Zhotovitel bude průběžně udržovat pořádek a po ukončení prací zajistí řádný úklid staveniště a případných dotčených částí provozu objednatele.

Vést řádným způsobem stavební deník.

Kompletní zařízení staveniště zajišťuje v rámci předmětu díla zhotovitel.

Elektrickou energii nezbytnou pro provedení díla dává objednatel k dispozici zhotoviteli protiplněním.

Ostrahu zařízení staveniště, včetně předaného pracoviště zajišťuje na své náklady, riziko a nebezpečí zhotovitel.

- Předání díla

Předání bude uskutečněno po ukončení stavebních prací, úklidu staveniště.

Dílo musí plnit veškeré požadované vlastnosti a funkce v souladu s dobrou inženýrskou praxí a příslušnými ustanoveními smlouvy a dílo v době předání je prosté vad a nedodělků.

- Přílohy

- Dokumentace střechy

Zpracoval: Jakub Klein

Dne: 23. 7. 2026