## TECHNICKÉ ZADÁNÍ

Oprava fasády skladu OOPP

- Předmět díla

Předmětem díla je obnova fasády a stavebních prvků v obvodovém plášti budovy skladu OOPP v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu Teplárna. Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky „na klíč“.

Zhotovitel zajistí v rámci dodávky „na klíč“ především následující činnosti:

- Vypracování projektové dokumentace včetně grafického návrhu barevného řešení a předložení objednateli k připomínkování.

- Vybudování zařízení staveniště po dobu provádění díla, po dokončení jeho likvidaci a úklid.

- Vlastní provedení stavebních prací dle tohoto Technického zadání a SoD.

- Celkovou koordinaci dodávek, prací a služeb v rámci provádění díla.

- Dokončení díla v souladu se smlouvou a v termínech uvedených ve smlouvě.

- Předání dokumentace skutečného provedení.

- Likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací na své náklady a nebezpečí provádí zhotovitel.

- Stávající stav

Stávající výměníková stanice byla vystavěna v roce 1974. Dále byly provedeny stavební úpravy v roce 1996. Její technický stav je poplatný době a působení povětrnostních vlivů.

- Nový požadovaný stav

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci včetně grafického návrhu barevného řešení dle požadavků objednatele a v rozsahu tohoto Technického zadání. Objednatel projektovou dokumentaci včetně grafického návrhu barevného řešení připomínkuje a po zapracování připomínek je projektová dokumentace připravena k realizaci.

Objednatel požaduje stavební úpravy minimálně v následujícím rozsahu:

Stěny:

- Okopat nesoudržný obklad podezdívky, vyspravit a doplnit stěny, vyrovnat nalepením extrudovaným polystyrenem, povrchová úprava Mozaiková omítka – MARMOLIT.

- Provést sanaci všech stěn – nahodit opadané plochy, praskliny mechanicky zpevnit a zajistit, pak zatmelit pružným tmelem, Perlinka + lepidlo, provést barevnou povrchovou úpravu fasády Silikon / Akrylátová omítka zatíraná (RAL 7045) šedá.

Výplně:

- Vrata velká – provést opravu, odstranění rzi a starých nátěrů a nový nátěr barvou.

- Nové kování do všech dveří.

- Nové dveře levé včetně zárubní (110 cm).

- Výplň kolem nových dveří zpevnit/vystavět novou.

- Okna luxfery – očistit a opravit spáry mezi luxferami.

- Odvětrání – provést opravu, odstranění rzi a starých nátěrů a nový nátěr barvou.

- Parapety vyměnit.

- Otvory po zapuštěných vypínačích zarovnat s fasádou.

Rampa přední a zadní:

- Okopat nesoudržný obklad podezdívky, vyspravit a doplnit stěny, vyrovnat nalepením extrudovaným polystyrenem, povrchová úprava Mozaiková omítka – MARMOLIT.

- Pochozí plochu vyspravit, provést uzavírací nátěr. Kraje schodů a rampy opatřit bezpečnostním žlutočerným nátěrem.

Kovové prvky opravit, zbavit rzi a natřít barvou – zábradlí, konstrukce přístřešku nad rampou.

Nepotřebné kovové prvky na fasádě odstranit.

Barevné řešení bude odsouhlaseno po předání zhotovitelem zpracovaných barevných pohledů na stavbu – projektová dokumentace stavby. Odstíny barev budou dohodnuty před zpracováním barevného řešení.

- Požadavky na provádění díla

Kompletní oprava bude realizovaná formou dodávky “na klíč“ a bude provedena v souladu se smlouvou, připomínkovanou projektovou dokumentací včetně grafického návrhu barevného řešení.

Zhotovitel bude provádět stavební činnosti způsobem neomezujícím provoz skladu objednatele.

Před zahájením prací zhotovitel vytyčí a označí staveniště v souladu s pravidly BOZP.

Pro veškeré činnosti bude zhotovitel využívat pouze prostory objednatelem předané a k danému účelu určené.

Po dobu prací zhotovitel umožní přístup provozního i technického personálu objednatele do prostoru staveniště k obsluze skladu.

Pracovníci zhotovitele nebudou manipulovat s nepředaným majetkem objednatele.

Zhotovitel bude průběžně udržovat pořádek v okolí skladu a po ukončení prací zajistí řádný úklid staveniště a případných dotčených částí provozu objednatele.

Vést řádným způsobem stavební deník.

Kompletní zařízení staveniště zajišťuje v rámci předmětu díla zhotovitel.

Elektrickou energii nezbytnou pro provedení díla dává objednatel k dispozici zhotoviteli protiplněním v rámci možností příkonu do objektu skladu.

Ostrahu zařízení staveniště, včetně předaného pracoviště zajišťuje na své náklady, riziko a nebezpečí zhotovitel.

- Předání díla

Předání bude uskutečněno po ukončení stavebních prací, úklidu staveniště, předání dokumentace skutečného provedení a dodávkové dokumentace (katalogové listy použitého materiálu) dokončeného díla elektronicky a papírově 2x, kterou objednatel před konečným předáním připomínkuje. Dílo musí plnit veškeré požadované vlastnosti a funkce v souladu s dobrou inženýrskou praxí a příslušnými ustanoveními smlouvy a dílo v době předání je prosté vad a nedodělků.

- Přílohy

- podélný řez I I

- pohledy

- příčný řez II II

- půdorys 0

- půdorys střechy

- půdorys základů

Zpracoval: Jakub Klein

Dne: 23.7.2026